Sangfor 보안 솔루션
고객사 운영 가이드

일지테크 (ITAC) 보안 운영 매뉴얼
현대차 감사 대응 — 일상 운영 및 사고 대응 절차

# 1. 일일 운영 절차

## 1.1 Athena EPP 일일 점검

매일 09:00에 대시보드를 확인합니다:

| 시간 | 활동 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | 에이전트 상태 확인 (미연결 24h+) | Dashboard → Agent Status |
| 09:30 | 전일 탐지 이벤트 검토 | Security Events → Daily Report |
| 10:00 | 검사 스케줄 실행 확인 | Scan Tasks → Schedule Status |
| 14:00 | Application Control 로그 확인 | App Control → Event Log |
| 16:00 | Device Control 이벤트 확인 | Device Control → Event Log |

## 1.2 Cyber Command 일일 점검

매일 09:00에 보안 대시보드를 확인합니다:

| 시간 | 활동 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | 보안 알림 대시보드 확인 | Dashboard → Security Alerts |
| 09:30 | UEBA 이상 행위 분석 | UEBA → Anomaly Events |
| 10:00 | SOAR 자동 대응 실행 기록 | Response → Auto Response |
| 14:00 | 로그 수집 상태 확인 | System → Log Sources |
| 16:00 | 위험 자산 현황 | Dashboard → Risky Assets |

## 1.3 IAG 일일 점검

| 시간 | 활동 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 09:00 | DLP 이벤트 확인 | Activity Audit → DLP Events |
| 10:00 | URL 필터링 로그 | Online Activities → URL Filter Log |
| 14:00 | Application Control 로그 | Online Activities → App Control Log |

# 2. 주간 운영 절차

| 요일 | 활동 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| 월 | Full Scan 확인 | 주 1회 Full Scan 실행 확인 |
| 화 | 에이전트 업데이트 상태 | 엔진/시그니처 버전 확인 |
| 수 | Application Blacklist 검토 | 신규 미인가 SW 추가 반영 |
| 목 | 취약점 스캔 결과 | Critical/High 취약점 조치 |
| 금 | 주간 보고서 생성 | 주간 탐지 현황 요약 보고 |

# 3. 월간 운영 절차

| 주차 | 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주 | 보안 정책 전수 검토 | 정책 검토 보고서 |
| 2주 | 로그 보존 compliance 점검 | Compliance 보고서 |
| 3주 | 시스템 업데이트/패치 | 업데이트 이력 |
| 4주 | 월간 보안 보고서 | 월간 보고서 |

# 4. 사고 대응 절차

## 4.1 사고 대응 프로세스

| 단계 | 시간 | 활동 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: 탐지 | 0~15분 | CC/EPP/IAG 알림 확인 | 보안 담당자 |
| Phase 2: 분류 | 15~30분 | 심각도 평가, 영향 범위 파악 | 보안 담당자 |
| Phase 3: 격리 | 30~60분 | SOAR 자동 격리, EPP 호스트 격리, NGAF IP 차단 | 보안+네트워크 |
| Phase 4: 분석 | 1~4시간 | 공격 체인 분석, IOC 수집, 근본 원인 파악 | 보안 담당자 |
| Phase 5: 복구 | 4~24시간 | 악성코드 제거, 시스템 복구, 정책 업데이트 | 보안+시스템 |
| Phase 6: 보고 | 24시간 이내 | 사고 보고서, HMMA 통보, 재발 방지 대책 | 보안 책임자 |

## 4.2 SOAR 자동 대응 활용

사고 발생 시 SOAR 플레이북으로 자동 대응합니다:

| Playbook | 트리거 | 자동 액션 |
| --- | --- | --- |
| 인터넷 공격 차단 | 비화이트리스트 IP 탐지 | NGAF IP 차단 + 알림 |
| 악성 바이러스 중화 | 봇/트로이/웜 탐지 | ES 바이러스 스캔 + 격리 |
| lateral movement | 내부 확산 탐지 | 호스트 격리 + 블록 |

# 5. 감사 대비 운영 체크리스트

현대차 감사 시 확인해야 하는 증빙 자료:

| 항목 | 증빙 자료 | 확인 경로 |
| --- | --- | --- |
| AV 설치 | 전체 에이전트 설치율 100% 보고서 | EPP Coverage Report |
| AV 업데이트 | 자동 업데이트 설정 + 이력 | EPP Update History |
| 정기 검사 | 검사 스케줄 + 완료율 | EPP Scan Report |
| SW 통제 | Blacklist 정책 + 차단 로그 | EPP App Control Policy |
| 디바이스 통제 | USB 정책 + 이벤트 로그 | EPP Device Control Policy |
| DLP | DLP 정책 + 차단 건수 | IAG DLP Policy |
| NAC | 인증 정책 + 컴플라이언스 | IAG NAC Settings |
| SIEM | 로그 소스 + 보존 설정 | CC Log Sources |
| 보안 모니터링 | 알림 설정 + 탐지 통계 | CC Alert Config |
| 사고 대응 | 사고 대응 절차서 + HMMA 연락처 | 운영 매뉴얼 |

# 6. 비상 연락망 및 Escalation

| 역할 | 이름 | 연락처 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보안 담당자 | (입력) | (입력) | 일일 운영 1차 |
| 보안 책임자 | (입력) | (입력) | 사고 Escalation |
| IT 관리자 | (입력) | (입력) | 시스템 접근 |
| 네트워크 관리자 | (입력) | (입력) | 네트워크 격리 |
| HMMA 구매부서 | (입력) | (입력) | 사고 시 통보 |
| Sangfor 지원 | tech.support@sangfor.com | 제품 장애/설정 문의 |  |

# 7. 부록: 주요 화면 경로 참조표

## 7.1 Athena EPP

| 기능 | 경로 (v6.0.4EN) |
| --- | --- |
| 에이전트 상태 | Dashboard → Agent Status |
| Application Blacklist | Security Protection → App Control → Application Blacklists |
| Custom Software | Security Protection → App Control → Application Signatures → Custom Software |
| Device Control | Security Protection → Device Control |
| 검사 스케줄 | Scan Tasks → Schedule |
| Syslog 설정 | Data Sync → Syslog Reporting |

## 7.2 Cyber Command

| 기능 | 경로 |
| --- | --- |
| 보안 알림 | Security → Alerts |
| SOAR 자동 대응 | Response → Auto Response |
| Response Apps | System → Devices → Response Apps |
| SIEM 연동 | System → Third-Party Platforms |
| 알림 설정 | System → Notification |

## 7.3 IAG

| 기능 | 경로 |
| --- | --- |
| DLP 정책 | Activity Audit → DLP Policies |
| URL 필터링 | Online Activities → Access Policy → URL Filtering |
| Application Control | Online Activities → Access Policy → Application Control |
| 네트워크 존 | Network → Zones |
| 인증 설정 | Authentication → Auth Policies |
| Endpoint Check | Authentication → Endpoint Compliance |